module ROM_32x8 (ce, addrb, datab, read_en);

input [4:0] addrb;

output [7:0] datab;

input read_en, ce;

wire [7:0] d1, d2, d3, d4;

wire [3:0] OUT;

Dec_24 d1 (addrb[4], addrb[3], ce, OUT);

ROM1_8x8 rc1 (OUT[0], addrb[2:0], d1, read_en);

ROM2_8x8 rc2 (OUT[1], addrb[2:0], d2, read_en);

ROM3_8x8 rc3 (OUT[2], addrb[2:0], d3, read_en);

ROM4_8x8 rc4 (OUT[3], addrb[2:0], d4, read_en);

assign datab = ce && read_en?(d1 | d2 | d3 | d4):8’bz;

endmodule

module Dec_24 (A, B, En, OUT);

input A, B, En;

output [3:0] OUT;

assign OUT[0] = ~A && ~B && En;

assign OUT[1] = ~A && B && En;

assign OUT[2] = A && ~B && En;

assign OUT[3] = A && B && En;

endmodule

module ROM1_8x8 (cs, addrb, datab, read_en);

input [2:0] addrb;

output [7:0] datab;

input read_en, cs;

reg [7:0] datab;

always @ (*)

if  (read_en & cs)

case (addrb)

0: datab = 21;

1: datab = 255;

2: datab = 33;

3: datab = 99;

4: datab = 127;

5: datab = 13;

6: datab = 10;

7: datab = 88;

endcase

else

datab = 8'b0;

endmodule

module ROM2_8x8 (cs, addrb, datab, read_en);

input [2:0] addrb;

output [7:0] datab;

input read_en, cs;

reg [7:0] datab;

always @ (*)

if (read_en & cs)

case (addrb)

0: datab = 28;

1: datab = 38;

2: datab = 48;

3: datab = 58;

4: datab = 68;

5: datab = 78;

6: datab = 88;

7: datab = 98;

endcase

else

datab = 8'b0;

endmodule

module ROM3_8x8 (cs, addrb, datab, read_en);

input [2:0] addrb;

output [7:0] datab;

input read_en, cs;

reg [7:0] datab;

always @ (*)

if (read_en & cs)

case (addrb)

0: datab = 128;

1: datab = 138;

2: datab = 148;

3: datab = 158;

4: datab = 168;

5: datab = 178;

6: datab = 188;

7: datab = 198;

endcase

else

datab = 8'b0;

endmodule

module ROM4_8x8 (cs, addrb, datab, read_en);

input [2:0] addrb;

output [7:0] datab;

input read_en, cs;

reg [7:0] datab;

always @ (*)

if (read_en & cs)

case (addrb)

0: datab = 1;

1: datab = 2;

2: datab = 3;

3: datab = 4;

4: datab = 5;

5: datab = 6;

6: datab = 7;

7: datab = 111;

endcase

else

datab = 8'b0;

endmodule

module tst_ROM_32x8;

reg [4:0] addrb;

wire [7:0] datab;

reg ce read_en;

ROM_32x8 rom (ce, addrb, datab, read_en);

initial begin

#5 addrb =  0; 	//00 000

#10 addrb = 7; 	//00 111

#10 addrb = 8; 	//01 000

#5 addrb = 15; 	//01 111

#5 addrb = 24; 	//11 000

#5 addrb = 31; 	//11 111

#5 addrb = 20; 	//10 100

#5 addrb = 21; 	//10 101

end

initial begin

#3 ce = 1; read_en = 1;

end

endmodule